2021年苍溪县地表水环境质量监测成果统计表（续）

| 河流 | 评价 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 结果 | 水温 （℃） | 电导率（us/cm） | pH （无量纲） | 溶解氧（mg/L） | CODMn（mg/L） | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 总氮（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硒（mg/L） | 砷（mg/L） | 汞（mg/L） | 镉（mg/L） | 铅 （mg/L） | 六价铬（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 挥发酚 （mg/L） | 石油类（mg/L） | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 硫化物（mg/L） | 粪大肠菌群 （个/L） | 浊度（度） |
| 张 家 沟 跳 登 子 | 平均值 | 13.7 | -1 | 7.7 | 7.0 | 3.3 | 14 | 3.1 | 0.430 | 0.06 | -1 | 未检出 | 未检出 | 0.092 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | 0.072 | 110 | -1 |
|  | 样品数 | 3 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 |
|  | 超标率 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|  | 最低值 | 12.2 | -1 | 7.26 | 5.2 | 1.2 | 10 | 2.4 | 0.342 | 0.05 | -1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | -1 |
|  | 最高值 | 16.2 | -1 | 7.9 | 8.3 | 5.0 | 18 | 3.8 | 0.583 | 0.06 | -1 | 未检出 | 0.010 | 0.152 | 未检出 | 未检出 | 0.00005 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.141 | 450 | -1 |
| 白 桥 河 李 家 咀 | 平均值 | 13.7 | -1 | 7.7 | 7.0 | 2.7 | 11 | 2.6 | 0.244 | 0.03 | -1 | 未检出 | 0.047 | 0.100 | 未检出 | 0.0005 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | 0.020 | 120 | -1 |
|  | 样品数 | 3 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 |
|  | 超标率 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|  | 最低值 | 8.4 | -1 | 7.57 | 5.4 | 1.6 | 10 | 2.4 | 0.147 | 0.02 | -1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 20 | -1 |
|  | 最高值 | 16.7 | -1 | 7.9 | 8.3 | 4.1 | 12 | 2.7 | 0.395 | 0.04 | -1 | 0.004 | 0.113 | 0.175 | 未检出 | 0.0013 | 0.00004 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.03 | 未检出 | 0.048 | 1400 | -1 |
| 雍 河 两 河 电 站 | 平均值 | 14.0 | -1 | 8.0 | 7.2 | 2.1 | 11 | 2.3 | 0.327 | 0.06 | -1 | 未检出 | 未检出 | 0.064 | 未检出 | 0.0003 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.030 | 950 | -1 |
|  | 样品数 | 3 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 |
|  | 超标率 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|  | 最低值 | 11.4 | -1 | 7.9 | 5.3 | 1.4 | 7 | 1.5 | 0.257 | 0.04 | -1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 490 | -1 |
|  | 最高值 | 16.4 | -1 | 8.1 | 8.6 | 2.8 | 14 | 2.7 | 0.384 | 0.08 | -1 | 0.004 | 0.008 | 0.185 | 未检出 | 0.0007 | 0.00005 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.03 | 未检出 | 0.077 | 2200 | -1 |

注：表中“-1”表示“未监测”