# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：宠物医院建设项目

建设单位（盖章）：广元市恒爱宠宝宠逸堂宠物医院有限责任公司

编制日期： 二〇二三年七月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宠物医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 川投资备【2307-510824-04-01-241246】FGQB-0217 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杜昊 | 联系方式 | 0839（3366331） |
| 建设地点 | 四川省广元市苍溪县陵江镇江南二环路1栋1单元1-3号（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （105度56分39秒，31度43分47秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | O8222宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 | “五十、社会事业与服务业”其中的“123 动物医院”的“设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 苍溪县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2307-510824-04-01-241246】FGQB-0217 |
| 总投资（万元） | 60 | 环保投资（万元） | 21 |
| 环保投资占比（%） | 35 | 施工工期 | 2023.08~2023.09 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 165.78 |
| 专项评价设置情况 | 项目专项评价设置情况见下表。 表1-1 项目专项评价设置判定结果表 专项评 价类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否设 置专章. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目为宠物医院服务项目，宠物治疗废水、宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水收集至污水消毒池进行处理，处理后和工作人员污水排至已建的预处理池进行处理，最终进入苍溪县石家坝城市污水处理厂处理后达标排放；无直排工业废水。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目为宠物医院服务项目；不涉及向海排放污染物的海洋工程建设项目；; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目生产用水和生活用水均来自自来水管网；不涉及取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 否. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并【a】芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目为宠物医院服务项目，排放废气不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并【a】芘、氰化物、氯气; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量3的建设项目; 本项目为宠物医院服务项目，涉及次氯酸钠有毒有害危险物质但储存量未超过临界量; 否. 根据以上分析可知，项目不需设置专章。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目为宠物医院服务，根据《产业结构调整指导目录》（2019年版）的有关规定，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，视为允许类。因此，项目符合国家产业政策。 同时，苍溪县发展和改革局以川投资备【2307-510824-04-01-241246】FGQB-0217号对其进行了立项备案。因此，项目符合国家现行产业政策。 |  |  |

| 其他符合性分析 | - 1、用地规划符合性：本项目系租赁房屋所有权人谢家明位于四川省苍溪县陵江镇江南二环路1栋1单元1-3商铺，根据商品房买卖合同网上备案表，房屋用途为商服用地/商业服务，可作为经营场所供本项目使用。因此，项目符合房屋的使用功能。 2、本项目与《动物诊疗机构管理办法》的符合性分析 对比《动物诊疗机构管理办法》（农业部令19号）的相关规定，本项目建设情况如下： 表1-2 项目与《动物诊疗机构管理办法》（农业部令19号）的符合性 《动物诊疗机构管理办法》相关规定要求; 本项目建设情况; 是否符合要求. 第五条 申请设立动物诊疗机构的，应当具备下列条件：. 有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门的规定; 本项目位于四川省广元市苍溪县陵江镇江南二环路1栋1单元1-3号，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门的规定; 符合. 动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所不少于200米; 医院处城市建成区，周边无畜禽养殖场、屠宰加工厂、动物交易所等。; 符合. 动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他住户共用通道; 医院设有1个专门的出入口，出入口未设在居民住宅楼内或者院内，不与建筑物的其他用户共用通道，符合该管理办法; 符合. 具有布局合理的诊疗室、手术室、药房等设施; 医院设有诊疗室、手术室、药房等设施，布局合理; 符合. 具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备; 医院内设置了诊断室、手术室等，具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规检验、污水处理等相关器械设备; 符合. 具有1名以上取得执业兽医资格证书的人员; 具有1名以上取得执业兽医资格证书的人员; 符合. 具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生消毒、兽医处方、药物和无害化处理等管理制度; 具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生消毒、兽医处方、药物和无害化处理等管理制度; 符合. 第六条 动物诊疗机构从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术的，除具备本办法第五条规定的条件外，还应当具备以下条件：. 具有手术台、X光机或者B超等机械设备; 本项目具备手术台等机械设备; 符合. 具有3名以上取得执业兽医师资格证书的人员; 本项目具备5名取得执业兽医师资格证书的人员; 符合. 3、项目与外环境的相容性 ①与项目周边外环境：项目选址位于四川省广元市苍溪县陵江镇江南二环路1栋1单元1-3号；根据现场调查，项目周边外环境关系相对较简单，西侧紧邻、80m、108m、436m分别为当地住户、北京汉顾国际幼教、当地住户、当地住户；南侧50m、205m、280m为当地住户；北侧402m为当地住户；西南侧255m、560m为当地住户；东南侧190m为当地住户。 ②项目所在大楼外环境：项目所在地1楼以西至东依次为火锅店、布云轩茶坊、苍溪好粮油展示展销旗舰店；2楼以西至东依次为四川璨宇建设工程有限责任公司、四川都运、四川众鑫联建设有限公司；3楼及以上为当地居民。具有一定的缓冲距离，且不位于企业所在地常年主导风向（N风）下风向。 四川璨宇建设工程有限责任公司 四川众鑫联建设有限公司 四川都运 布云轩茶坊 居民入口 火锅店 苍溪好粮油展 示展销旗舰店 本项目 本项目入口 图1-1 项目立面图 表1-3 项目外环境关系一览表 序号; 名称; 性质; 方位; 距离. 1; 项目周边外环境; 住户; 住户; 西侧; 紧邻. 2; 北京汉顾国际幼教; 幼儿园; 80m. 3; 住户; 住户; 108m. 4; 住户; 住户; 436m. 5; 住户; 住户; 南侧; 50m. 6; 住户; 住户; 205m. 7; 住户; 住户; 280m. 8; 住户; 住户; 西南侧; 255m. 9; 住户; 住户; 560m. 10; 住户; 住户; 北侧; 402m. 11; 住户; 住户; 东南侧; 190m. 12; 项目所在大楼外环境; 布云轩茶坊; 餐饮行业; 西侧; 10m. 13; 火锅店; 餐饮行业; 50m. 14; 苍溪好粮油展示展销旗舰店; 食品行业; 东侧; 10m. 15; 四川璨宇建设工程有限责任公司; 建筑行业; 西北侧; 55m. 16; 四川都运; 物流; 北侧; 10m. 17; 四川众鑫联建设有限公司; 建筑行业; 东北侧; 15m. ③与周边企业外环境关系：项目选址位于四川省广元市苍溪县陵江镇江南二环路1栋1单元1-3号，经现场调查，项目周围无生产性企业，周边无医药、食品加工类等敏感性企业。 ④特殊敏感点：项目选址位于四川省广元市苍溪县陵江镇江南二环路1栋1单元1-3号，周边不涉及文物保护单位、风景名胜区、水源保护区、珍稀动植物保护物种、生态敏感点和其它需要特殊保护的敏感目标。 ⑤周边配套设施：项目所在地基础设施如自来水管网等已经铺设完毕，项目所在地市政设施完善，本项目及周边居民生活饮用水来自自来水管网。 通过项目的合理布局、严格管理、积极推进企业清洁生产以及废气、废水经处理后均能达标排放，厂界噪声达标排放，可以有效地避免或减轻项目运营过程对周围环境的影响，项目与周围环境相容。 4、与《广元市“十四五”生态环境保护规划》（广府发【2022】17号）符合性分析 表1-4 与《广元市“十四五”生态环境保护规划》（广府发【2022】17号）符合性分析 序号; 文件要求内容; 本项目情况; 符合性. 1; 五、（一）持续改善大气环境; 全面加强施工扬尘污染控制，积极开展绿色、文明施工标准化建设。; 施工过程中产生的粉尘，粉尘的比重较大，通过自然沉降后大部分散落到地面，仅有少许粉尘外排。同时由于施工过程均在室内，施工期间通过关闭门窗，及时清除建渣，清扫施工场地等措施后，外排的粉尘对外环境的影响很小; 符合. 2; 有效控制环境噪声污染。统筹城市现状与长期规划发展，强化环境准入，适时开展声环境功能区划调整。完善城市建成区内施工噪声监管尤其是夜间施工管理。加强社会生活噪声污染源管理，有效治理商业活动配套服务设施噪声的噪声污染。; 本项目夜间不施工，运营期噪声通过建筑隔声，选用低噪声设备，距离衰减，设备维护保养来减少噪声对环境的影响; 符合. 3; 五、（二）稳步提升水生态环境; 扎实推进工业废水治理。严格涉水企业环境准入，落实排污许可制度，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉查处超标、超总量排放或偷排工业废水，加强企业废水预处理和排水管理，严格执行污水处理厂接管标准; 项目宠物治疗废水、宠物做手术器械和地面、宠物笼 清洁废水收集至污水消毒池进行处理，处理后和工作人员污水排至已建的预处理池进行处理，最终进入苍溪县石家坝城市污水处理厂处理后达标排放; 符合. - 项目与《苍溪县国民经济和社会发展 第十四个五年规划和二0三五年 远景目标纲要》的符合性分析见表1-5。 表1-5 与《苍溪县国民经济和社会发展 第十四个五年规划和二0三五年 远景目标纲要》符合性分析 序号; 文件要求内容; 本项目情况; 符合性. 1; 第八章、（三）持续推进重点领域污染防治; 加强大气污染防治。以多污染物协同减排和精细化管理为重点，持续推进常规污染源治理，强化新型污染物协同控制。; 医疗废物暂存间产生的恶臭：医疗废物的密封、清运和消毒工作，加强管理，定期进行医疗废物暂存间储存设施、设备的清洁和消毒工作，并喷洒生物除臭剂；污水处理设施产生的恶臭：污水处理设施密封，定期对设备进行消毒；污水处理设施产生的恶臭：污水处理设施密封，定期对设备进行消毒。; 符合. 2; 加强土壤污染综合防治。强化固体废物污染防治，完善危险废物收集、转运、处置体系，提高生活垃圾处理处置能力和水平，重视新污染治理。; 生活垃圾：经场内垃圾桶收集后定期运送至当地市政垃圾收集点，最后由环卫部门统一清运；宠物粪污单独收集处置委托环卫部门清运处置；废包装及输液瓶暂存于医疗外包装暂存间（建筑面积2m2,位于宠物医院1楼），交由相关公司回收处理；水质处理器产生的悬浮物及污泥、废紫外线灯管、废活性炭、医疗废物为危险废物，定期清淘后贮存在医疗废物暂存间（面积2m2，位于宠物医院1楼）交由相关资质单位处理，并签订处理处置协议；; 符合. 6、项目与《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的符合性分析见表1-6。 根据《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（川长江办 【2019】8 号）相关标准要求，本项目与《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的符合性见下表。 表 1-6 项目与四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）符合性表 序号; 负面清单; 符合性分析; 是否符合. 1; 禁止新建、改建和扩建未纳入《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》、《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》等省级港口布局规划及港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目（含桥梁、隧道）。; 本项目不属于过江通道项目; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动。; 项目选址不在自然保护区范围内; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区；禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。; 项目选址不在风景名胜区内; 符合. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目不得增加排污量。禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内设置化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的贮存场所，以及生活垃圾、工业固体废物和危险废物的堆放场所和转运站。; 项目选址不在饮用水保护区内; 符合. 6; 在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止从事经营性取土和采石（砂）等活动；禁止从事网箱养殖、施肥养鱼等污染饮用水水体的活动；禁止铺设输送污水、油类、有毒有害物品的管道。; 项目选址不在饮用水保护区内; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区和二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止设置畜禽养殖场。; 项目选址不在饮用水保护区内; 符合. 8; 禁止在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口。; 项目选址不在水产种植资源保护区内的岸线和河段范围内 ，不新增排污口; 符合. 9; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内围湖造田、围湖造地、挖沙采石。; 项目选址不在水产种质资源保护区内的岸线和河段范围内; 符合. 10; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物，引入外来物种，擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生，以及其他破坏湿地及其生态功能的活动; 项目选址不在国家湿地公园保护范围内; 符合. 11; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。; 项目选址不在长江岸线保护区内; 符合. 12; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》定的岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。; 项目选址不在长江岸线保护区内; 符合. 13; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目选址不在全国重要江河湖泊水功能区划保护区、保留区; 符合. 14; 禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 项目选址不在生态红线范围内; 符合. 15; 禁止占用永久基本农田，国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批。; 项目用地不占用基本农田; 符合. 16; 禁止在长江干流和主要支流（包括：岷江干流、沱江干流、赤水河干流、嘉陵江干流、雅砻江干流）1 公里〔指长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深 1 公里〕范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不属于化工项目，项目距离嘉陵江105m; 符合. 17; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区指列入《中国开发区审核公告目录（2018 年版）》或是由省级人民政府批准设立的园区。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录（2017 年版）》“高污染”产品 名录执行。; 项目为宠物医院服务，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 符合. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业 布局规划（包括但不限于《石化产业规划布局方案（修订版）》《现代煤化工产业创新发展布局方案》）的项目。; 项目不属于煤化工产业; 符合. 19; 新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目由省政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。; 项目不属于石化产业; 符合. 20; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 项目属于《产业结构调整指导目录》（2019）允许类项目; 符合. 21; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 项目不属于产能过剩产业; 符合. 22; 禁止新建和改扩建后产能低于 30 万吨/年的煤矿; 项目不属于煤矿项目; 符合. 23; 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售 产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油 汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入 国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 项目不属于燃油汽车项目; 符合. 7、项目与大气污染防治相关规划及方案的符合性分析 项目与大气防治行动计划的符合性分析情况见下表。根据分析，项目建设符合《大气污染防治行动计划》、《中华人民共和国大气污染防治法》、四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）的要求。 表1-7 项目与大气环境保护相关规划的符合性分析表 大气污染防治 规划文件; 规划要求; 本项目情况; 符合性 结论. 《大气污染防治行动计划》; 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 （一）加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 项目废气达标排放； 本项目不涉及燃煤等高污燃料。; 符合. 《中华人民共 和国大气污染 防治法》; “第四十五条 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 项目不涉及挥发性有机物的产生。; 符合. 第四十三条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。; 项目施工期针对生产过程中产生的粉尘，均采取了有效治理措施；能达标排放。; 符合. 第四十八条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 符合. 四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）; 强化重点行业污染治理。加快火电、钢铁、水泥、焦化及燃煤工业锅炉超低排放改造。推进平板玻璃、陶瓷、铁合金、有色等重点行业深度治理。深化工业炉窑大气污染综合治理,基本完成使用高污染燃料的燃料类工业炉窑清洁能源替代。 全面淘汰 10 蒸吨 / 小时及以下燃煤锅炉,县级及以上城市建成区原则上不再新建35 蒸吨 / 小时以下的燃煤锅炉,65 蒸吨 / 小时及以上燃煤锅炉(含电力)全面实现超低排放改造,加快推进燃气锅炉低氮燃烧改造。推动取消石油化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业非必要烟气旁路。 强化治理设施运行监管,确保按照超低排放限值及相关标准要求运行,减少非正常工况排放。持续推进川西北地区城镇清洁能源供暖。强化钢铁、水泥、矿山等行业无组织排放整治。; 项目废气达标排放； 本项目不涉及燃煤等高污燃料。; 符合. 由上表可知，项目与大气污染防治相关规划及方案要求相符。 8、与《〈水污染防治行动计划〉四川省工作方案》符合性分析 本项目与《〈水污染防治行动计划〉广元市工作方案》具体符合性分析见下表。 表1-8与《〈水污染防治行动计划〉四川省工作方案》符合性分析一览表 规划文 件名称; 规范要求; 项目情况; 符合性 分析. 水污染防治行动计划; 全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 项目不属于 “十小”企业。; 符合. 制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。; 项目不涉及废水总量控制指标。; 符合. 集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。; 项目废水宠物治疗废水、宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水收集至污水消毒池进行处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”标准限值要求再和工作人员污水排至已建的预处理池进行处理，经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1998）三级排放标准后排入市政污水管网，最终进入苍溪县石家坝城市污水处理厂处理。; 符合. 水污染防治行动计划四川省工作方案; 环境保护、经济和信息化部门联合制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等行业专项治理方案并组织实施；新建、改建、扩建上述行业的建设项目执行氨氮、化学需氧量等量或减量置换。; 项目不属于“十小” 企业。; 符合. 从严控制新建、改建、扩建涉磷行业的项目建设，总磷超标地方执行总磷排放减量置换，2017 年底前，所有涉磷重点工业企业应完善厂区冲洗水和初期雨水收集系统，落实涉磷矿山渣场和尾矿库的防渗、防风、防洪措施，建设规范的雨水收集池、回水池、渗滤液收集池和应急污水处理系统，并推进安装总磷在线监控装置。; 项目废水宠物治疗废水、物手术器械和地面、宠物笼清洁废水收集至污水消毒池进行处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”标准限值要求再和工作人员污水排至已建的预处理池进行处理，经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1998）三级排放标准后排入市政污水管网，最终进入苍溪县石家坝城市污水处理厂处理。; 符合. 新建、升级工业集聚区应严格执行环境影响评价和环境保护“三同时”制度，同步规划、建设和运行污水集中处理设施，集聚区内的工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可排入集中污水处理设施。; 项目废水宠物治疗废水、宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水收集至污水消毒池进行处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”标准限值要求再和工作人员污水排至已建的预处理池进行处理，经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1998）三级排放标准后排入市政污水管网，最终进入苍溪县石家坝城市污水处理厂处理。; 符合. 关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导 意见; 落实主体功能区战略，实施差别化的区域产业政策。科学划定岸线功能分区边界，严格分区管理和用途管制。坚持“以水定发展”，统筹规划沿江岸线资源，严控下游高污染、高排放企业向上游转移。除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线 1 公里范围内新建布局重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。; 项目不属于重化工项目，项目废水宠物治疗废水、宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水收集至污水消毒池进行处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”标准限值要求再和工作人员污水排至已建的预处理池进行处理，经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1998）三级排放标准后排入市政污水管网，最终进入苍溪县石家坝城市污水处理厂处理。; 符合. 综上所述，本项目符合《〈水污染防治行动计划〉四川省工作方案》相关政策及要求。 9、项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 本项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析见下表。 表1-9 项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》分析结果表 《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》中要求; 本项目情况; 符合性分析. 第十七条 编制嘉陵江流域生态环境保护规划应当遵守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，符合国土空间规划、生态环境保护规划。岸线保护和开发利用规划等相关规划。编制其他有关专项规划或者方案，应当与国土空间规划和流域生态环境保护规划相衔接。禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 本项目属于宠物医院服务，不属于化工项目; 符合. 第十九条 嘉陵江流域实行重点水污染物排放总量控制制度; 本项目废水处理后外排污水处理厂，因此本项目不单独下达废水总量; 符合. 第二十条嘉陵江流域实行流域和区域用水总量控制和消耗强度控制管理制度。加强相关规划和项目建设布局水资源论证工作，国民经济和社会发展规划以及国土空间规划的编制、重大建设项目的布局，应当与当地水资源条件和防洪要求相适应。严格规范取水许可审批管理，对取用水总量 已达到或者超过流域或者区域控制指标的地区，水行政主管部门应当暂停审批建设项目新增取水；对取用水总量接近控制指标的地区，水行政主管部门应当限制审批建设项目新增取水; 本项目用水来自于自来水管网， 不从地表水体取水。新鲜水主要用于 工作人员生活用水、宠物医疗用水以及地面、宠物笼清洁用水，耗水量较小。; 符合. 第二十一条排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标按照国家规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法向设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门申请取得排污许可证，按照排污许可证的规定排放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。; 本项目各项污染物经处理后，达到国家和地方污染物排放标准。环评要求建设单位严格落实排污许可证制度，依 法申领排污许可证。; 符合. 第二十二条一嘉陵江流域县级以上地方人民政府生态环境主管部门应当依法加强流域入河排污口的监督管理。企业事业单位和其他生产经营者向嘉陵江流域排放污水的，应当按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌。重点排污单位应当安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。; 本项目不设置入河排污口; 符合. 10、与四川省“三线一单”符合性分析 2021年12月27日，四川省生态环境厅发布了“关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要求（试行）》的通知”（川环办函【2021】469号），根据该文件要求，结合四川省“三线一单”符合性分析平台，输入本项目相关信息后，“三线一单”分析情况如下 1）本项目所在环境管控单元 项目位于广元市苍溪县环境综合管控单元城镇重点管控单元（管控单元名称：苍溪县中心城区，管控单元编号：ZH51082420001）。项目与所在区域环境管控单元的位置关系如下图所示（图中 表示项目位置）。 图1-1 项目与管控单元相对位置关系图 - 生态环境准入清单 表1-10 生态环境准入清单符合性分析（各管控单元） 环境管控单元编号及名称; 管控类别; 单元特性管控要求; 本项目情况; 符合性 结论. ZH51082420001苍溪县中心城区; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 同城镇空间重点管控单元总体准入要求 限制开发建设活动的要求 合理规划布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目部局严控建设用地占用绿色空间；城镇空间与邻近的工业园区之间应建设合理的绿色生态隔离带；推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系建议区外现有机械零部件加工、食品加工企业维持现状，不得扩大规模，并逐步迁入园区其他同城镇空间重点管控单元总体准入要求 允许开发建设活动的要求 同城镇空间重点管控单元总体准入要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 同城镇空间重点管控单元总体准入要求 其他空间布局约束要求; 本项目位于四川省广元市苍溪县陵江镇江南二环路1栋1单元1-3号，为宠物医院服务项目，宠物散发的异味通过设置抽排风系统，并使用紫外灯消毒装置和活性炭吸附装置处理后通过排风口外排，排风口位于1楼大门处，排口朝向公路一侧；医疗废物暂存间产生的恶臭通过医疗废物的密封、清运和消毒工作，加强管理，定期进行医疗废物暂存间储存设施、设备的清洁和消毒工作，并喷洒生物除臭剂；污水处理设施产生的恶臭：污水处理设施密封，定期对设备进行消毒；建筑隔声，选用低噪声设备，距离衰减，设备维护保养。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 现有家具企业、胶合板制造企业提高VOCs治理水平，确保达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》中相应标准限值要求。汽修企业提高VOC收集处理效率。限时完成中心城区内现有油库、加油站和油罐车的油气回收改造工作。现有水泥制品、砖瓦制造等提高除尘、脱硫治理效率。其他同城镇空间重点单元总体准入要求。 新增源等量或倍量替代 同城镇空间重点管控单元总体准入要求 新增源排放标准限值 污染物排放绩效水平准入要求 同城镇空间重点管控单元总体准入要求 其他污染物排放管控要求 同城镇空间重点管控单元总体准入要求; 本项目位于四川省广元市苍溪县陵江镇江南二环路1栋1单元1-3号，为宠物医院服务项目，符合城镇空间重点单元总体准入要求。; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 同广元市城镇重点单元总体准入要求。 安全利用类农用地管控要求 污染地块管控要求 园区环境风险防控要求 企业环境风险防控要求 同城镇空间重点管控单元总体准入要求 其他环境风险防控要求; 本项目位于四川省广元市苍溪县陵江镇江南二环路1栋1单元1-3号，为宠物医院服务项目，符合城镇空间重点管控单元总体准入要求; 符合. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 同广元市、苍溪县总体准入要求 地下水开采要求 同广元市、利州区总体准入要求 能源利用效率要求 其他资源利用效率要求; 本项目位于四川省广元市苍溪县陵江镇江南二环路1栋1单元1-3号，为宠物医院服务项目，符合广元市、苍溪县总体准入要求; 符合. 沙溪-苍溪县-中心城区-管控单元YS5108242220001; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 本项目位于四川省广元市苍溪县陵江镇江南二环路1栋1单元1-3号，为宠物医院服务项目，允许开发建设活动的要求; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 提升城镇生活污水处理能力，完善城镇生活污水收集系统，推进城镇生活污水处理设施提标改造 工业废水污染控制措施要求 重点实施总磷总量控制和重点污染物减排，从严控制新建、扩建涉磷行业的项目建设；集中治理工业集聚区水污染，形成较为完善的工业集聚区废水处理体系，实现超标废水零排放；对于枯水期等易发生水质超标的时段，实施排污大户企业限产限排等应急措施 农业面源水污染控制措施要求 推进化肥、农药使用量“零增长”，提升畜禽养殖养殖废物资源化利用率 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 宠物治疗废水、宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水收集至污水消毒池进行处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”标准限值要求再和工作人员污水排至已建的预处理池进行处理，经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1998）三级排放标准后排入市政污水管网，最终进入苍溪县石家坝城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后排入嘉陵江; 符合. 环境风险防控; 加强环境风险防范，坚持预防为主，构建以企业为主体的环境风险防控体系，优化产业布局，加强协调联动，提升应急救援能力；严格环境风险源头防控，加强涉重金属、危险废物、危化品等重点企业环境风险评估；强化工业、企业集中分布区环境风险管控，建设相应的防护工程。; 加强环境风险防范，坚持预防为主，构建以企业为主体的环境风险防控体系，优化产业布局，加强协调联动，提升应急救援能力；严格环境风险源头防控，加强涉重金属、危险废物、危化品等重点企业环境风险评估；强化工业、企业集中分布区环境风险管控，建设相应的防护工程。; 符合. 资源开发效率要求; //; /; /. YS5108242540001苍溪县建成区及城乡结合部; 空间布局约束; 按照广元市及各区县划定的高污染燃料禁燃区方案执行; 按照广元市及各区县划定的高污染燃料禁燃区方案执行; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区内禁止使用、销售高污染燃料，不得新建、改建和扩建任何燃用高污染燃料的设施设备能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标 其他资源开发效率要求; 本项目位于四川省广元市苍溪县陵江镇江南二环路1栋1单元1-3号，为宠物医院服务项目，不属于高污染燃料行业; 符合. YS5108242550001苍溪县自然资源重点管控区; 空间布局约束; 合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系; 合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /. 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求; /; /. YS5108242340001苍溪县大气环境受体敏感重点管控区; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 本项目位于四川省广元市苍溪县陵江镇江南二环路1栋1单元1-3号，为宠物医院服务项目，允许开发建设活动的要求; 符合. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 优化能源结构，持续减少工业煤炭消费，提高能源利用效率。 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 大力发展绿色交通，优化路网结构，加快步行和自行车交通系统建设。实施公交优先战略，加快公共交通一体化发展，大幅提高公共交通出行分担比例，建立公众出行信息服务平台。通过调整停车费、智能交通管理和服务等手段，提高机动车通行效率。鼓励燃油机动车驾驶人在不影响道路通行且需停车三分钟以上的情况下熄灭发动机。严格管控在用车污染排放，禁止冒黑烟车辆上路行驶。加强非道路移动机械的管控。推进货物运输节能减排，做好普通干线公路绕城规划和项目建设，完善货运车辆绕城通道建设，完善城区环路通行条件。发展绿色货运，优化货运结构。推进大型客货运输车辆的污染防治。大力推广新能源车辆和非道路移动机械。 扬尘污染控制要求 严格执行《四川省施工场地扬尘排放标准》，严格落实《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则》要求，房屋建筑和市政工程应按规定使用散装水泥、预拌砂浆和预拌混凝土。混凝土搅拌站应按《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T 328-2015）等要求进行绿色生产。施工现场应成立由建设、施工、监理和土方及运输等单位共同组成的项目施工扬尘防治工作机构，各司其职，协同共治。严格执行环卫保洁质量评价标准，提高道路机械化清扫车、洒水车、冲洗车、人员配备。加大重点路段机扫和洒水作业频次。加强道路两侧绿化，减少裸露地面。增加绿化带洒水除尘力度，加强城市森林、湿地、绿化带建设。加大扬尘污染的智能化监管和执法检查。 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求 全面加强餐饮油烟污染控制。不断优化城市餐饮产业规划布局，强化餐饮服务企业油烟排放规范化整治，督促企业安装高效净化设施并稳定运行，实现污染物达标排放。优化居民楼烟道合理化设置，加强居民家庭油烟排放环保宣传，推广使用高效净化型家用吸油烟机。加强汽修行业规范化整治，有喷涂作业的汽车维修企业必须布设密闭喷漆室、烘干室，并配套建设高效治污设施，加强维护和管理，确保排放达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)要求。加强干洗行业整治，全面淘汰开启式干洗机，定期进行干洗机及干洗剂输送管道、阀门的检查，防止干洗剂泄露。倡导文明绿色祭祀，绿色低碳过节。科学管控烟花爆竹燃放。; 本项目位于四川省广元市苍溪县陵江镇江南二环路1栋1单元1-3号，为宠物医院服务项目，不属于机动车船行业、房屋建筑和市政工程、汽修行业、干洗行业；大气环境质量执行标准《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目无二氧化硫、氮氧化物、有机废气的排放，因此不涉及废气总量控制指标；能源主要是水电，无燃煤；废气主要是医疗废物暂存间产生的恶臭、污水处理设施产生的恶臭、宠物散发的异味，无餐饮油烟废气。; /. 环境风险防控; 同总体准入要求; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 综上分析，本项目建设符合四川省“三线一单”相关要求。 11、与广元市“三线一单”成果符合性分析 广元市人民政府于2021年6月28日发布《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求实施生态环境分区管控的通知》（广府发【2021】4号）。广元市划分为优先保护、重点管控、一般管控三大类共66个环境管控单元。 1、优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元26个。主要包括生态保护红线、饮用水水源保护区、国家公园、湿地公园、自然保护区等。 2、重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元33个。其中：城镇重点单元7个，工业重点单元23个，环境要素重点单元3个。主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（集聚区）等。 3、一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市划分一般管控单元7个。根据广元市环境管控单元分布图，本项目属于一般管控单元。 项目所在地 图1-2 广元市环境管控单元图 ②环境质量底线 1）环境空气：根据项目所在区域有苍溪县人民政府2022年6月发布的《苍溪县2021年度环境状况公报》。评价结果表明：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3百分位浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准浓度限值要求。 2）地表水环境：根据城市水环境质量状况，苍溪县人民政府2022年6月发布的《苍溪县2021年度环境状况公报》，广元市嘉陵江断面地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，地表水环境质量良好。 3）声环境：根据本次评价实测噪声监测结果可以看出，项目所在厂界昼间噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目所在区域声环境质量良好。 ③资源利用上线 项目经营过程中消耗的能源主要为电、水，项目所在区域水环境、电力资源供应充足，项目资源消耗量相对较小。 ④环境准入负面清单 本项目与《广元市生态环境准入总体要求》的符合性见下表。 表1-11广元市及苍溪县总体生态环境要求及本项目符合性分析表 城市; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 广元市; ①长江干支流岸线一公里范围不得新建、扩建化工园区和化工项目。长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内不得新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。②落实《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》，长江流域重点水域实施常年禁捕。③结合地区资源环境禀赋，合理布局承接产业，加强环保基础设施建设，确保环境质量不降低。承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。④加强与嘉陵江，上游甘肃陇南市、陕西汉中市环境风险联防联控。⑤大熊猫国家公园严格按照《大熊猫国家公园总体规划(试行)》要求进行保护、管理。; 本项目位于四川省苍溪县陵江镇江南二环路1栋1单元1-3商铺，为宠物医院服务项目; 符合. 苍溪县; ①苍溪县是苍溪县属于国家层面限制开发区域（农产品主产区)，严格控制限制开发区域的农业发展用地、生态用地转变为工业发展和城市建设用地。②提高现有化工企业风险防控水平，嘉陵江岸线一公里范围内的现有化工企业，不得进行扩建，现状长期停的企业不得复产，并于2025年前关闭。③严控水土流失,保护耕地资源，促进和巩固陡坡退耕还林还草荒山荒坡营造水土保持林。④提升城乡污水收集处理能力，因地制宜推进城镇生活污水处理设施提标改造工作，加快推进《广元市城镇污水处理设施建设三年推进实施方案（2021年~2023年）》; 本项目位于四川省苍溪县陵江镇江南二环路1栋1单元1-3商铺，为商业用地; 符合. 综上所述，项目满足《广元市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求实施生态环境分区管控的通知》（广府发〔2021〕4号）相关要求，满足区域“三线一单”相关管控要求。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | # 二、建设项目工程分析 1、项目基本概况 （1）项目名称：宠物医院建设项目 （2）建设单位：广元市恒爱宠宝宠逸堂宠物医院有限责任公司 （3）建设地点：四川省广元市苍溪县陵江镇江南二环路1栋1单元1-3号 （4）建设性质：新建 2、建设内容与规模 为了更好地满足人民群众对所养宠物的医疗服务需求，2023年7月，广元市恒爱宠宝宠逸堂宠物医院有限责任公司拟投资60万元，租用四川省广元市苍溪县陵江镇江南二环路1栋1单元1-3号（面积165.78m2），项目主要为宠物提供医疗服务。其中宠物医疗主要包括对宠物进行血液的常规检查，常见疾病的诊治、骨科手术的治疗、宠物阉割以及动物颅腔、胸腔和腹腔手术。建成后项目住院室最大容纳宠物4只/天，门诊最大流量3只/天。不涉及宠物寄养服务。 本项目所设的X 射线影像系统（DR室）应另行环评，按相关环保要求另行申报，办理相关手续，不在本次评价范围内。 建设单位承诺，本项目动物病防治服务范围仅针对猫、狗，不涉及动物传染病，不涉及人畜共生病治疗科目。在检查过程中如发现传染病及人畜共生病，医院将采取隔离措施并立即将患病动物转移至专业的动物传染病防治医院。单位责任人负责本单位动物疫情报告管理工作，建立健全疫情管理制度和疫情档案；设有门诊日志、传染病疫情登记簿，并设有传染病报告卡，住院部设有住院登记簿，传染病报告卡保留三年；配备专门人员，负责疫情信息记录和报告，定期向辖区动物防疫监督机构报告疫情情况。 3、项目组成及主要环境问题 表2-1 项目组成及主要环境问题 工程类别; 建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体工程; 医院; 建筑面积约为165.78m2，1F，设置大厅、前台、诊疗室、化验室、药房、医疗废物暂存间以及手术室、医疗外包装暂存间、休息厅、病房、厕所; 施工扬尘、燃油废气、噪声、生活污水、生活垃圾; 医疗废水、噪声、医疗废物、生活垃圾、废气、生活污水; 新建. 公用工程; 供水; 市政供水; /; 新建. 排水; 项目采用雨、污分流制，设有污水管网和雨水管网。; 废水; 新建. 供电; 市政电网供电; /; 新建. 辅助工程; 空调系统; 采用分体式挂机或柜机空调进行制冷和制热; 噪声; 新建. 冷藏系统; 项目内设置冰箱1台，暂存病死动物及病理组织; /; 新建. 新风系统; 项目设置1套新风系统，主体位于项目东侧处; 废气、噪声; 新建. 环保工程; 废水; 生活污水：依托钰恒江南共用预处理池，1座，容积300m3; 废水; 新建. 生产废水：污水消毒池位于项目1层（共1套），处理工艺为次氯酸钠消毒，处理规模为：2m3/d; 新建. 废气; 宠物散发的异味：设置1套异味处理系统（排风系统+紫外灯消毒+活性炭吸附），排风口位于1楼大门处，排口朝向公路一侧。; 废气; 新建. 医疗废物暂存间产生的恶臭：医疗废物的密封、清运和消毒工作，加强管理，定期进行医疗废物暂存间储存设施、设备的清洁和消毒工作，并喷洒生物除臭剂。; 新建. 污水处理设施产生的恶臭：污水处理设施密封，定期对设备进行消毒。; 新建. 噪声; 建筑隔声，选用低噪声设备，在医疗设备安装时配套安装减震垫，可有效隔离振动的传播。做好设备的安装调试，定期对设备进行维护，保持器良好的运行效果。安装静音的新风系统和静音空调，并请专业的人安装。为避免动物叫声的影响，建设项目方将室内治疗室、住院室等宠物活动较多的区域安装隔声门（窗）或者双层玻璃，四周缝隙使用橡胶封条，采用硬质地板的设计。对于留观或住院期间持续产生高噪声的宠物，尽快找到原因，尽可能通知该宠物主人陪同宠物往返多次就诊而非住院。; 噪声; 新建. 固废; 生活垃圾：经场内垃圾桶收集后定期运送至当地市政垃圾收集点，最后由环卫部门统一清运。; 固废; 新建. 宠物粪污：粪便单独收集处置委托环卫部门清运处置。; 固废; 新建. 废包装及输液瓶：暂存于医疗外包装暂存间（建筑面积2m2,位于宠物医院1楼），交由相关公司回收处理; 固废; 新建. 水质处理器产生的悬浮物及污泥：水质处理器产生的悬浮物及污泥为危险废物，定期清淘后贮存在医疗废物暂存间（面积2m2，位于宠物医院1楼）交由相关资质单位处理，并签订处理处置协议。; 固废; 新建. 废紫外线灯管：集中收集后贮存在医疗废物暂存间（面积2m2，位于宠物医院1楼）的收集桶内，定期由有资质企业处置，医疗垃圾暂存区重点防渗。; 固废; 新建. 废活性炭：集中收集后贮存在医疗废物暂存间（面积2m2，位于宠物医院1楼）的收集桶内，定期由有资质企业处置，医疗垃圾暂存区重点防渗。; 固废; 新建. 感染性医疗废物、损伤性医疗废物：集中收集于医疗垃圾暂存区（面积2m2，位于宠物医院1楼），医疗垃圾暂存区重点防渗，定期委托有资质单位进行清运处理。; 固废; 新建. 化学性废物：要求桶装收集暂存于医疗垃圾暂存区（面积2m2，位于宠物医院1楼），医疗垃圾暂存区重点防渗，定期委托有资质单位进行清运处理。; 固废; 新建. 病理性废物：动物切除组织暂时冷藏，交由有资质单位处置，并签订处置协议，动物尸体暂时冷藏，并于当日联系有资质的焚化站拉走处理，不过夜，并签订处置协议。; 固废; 新建. 药物性废物：医院只有少量的过期药品，收集在医疗废物暂存间（面积2m2，位于宠物医院1楼），医疗废物暂存间重点防渗，返回厂家。; 固废; 新建. 4、主要设备 根据业主提供的资料，本项目主要设备如2-2所示。 表2-2 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 血细胞分析仪; ——; 1台; ——. 2; 生化仪; ——; 1台; ——. 3; 离心机; ——; 1台; ——. 4; 心电监护仪; ——; 1个; ——. 5; 手术台; ——; 1台; ——. 6; 喉镜; ——; 1台; ——. 7; 输液泵; ——; 4台; ——. 8; 伍德氏灯; ——; 1个; ——. 9; 显微镜; ——; 1台; ——. 10; 超声波牙仪; ——; 1台; ——. 11; 呼吸麻醉机; ——; 1台; ——. 12; 高压蒸汽灭菌锅; ——; 1台; ——. 13; 软组织手术器械; ——; 1套; ——. 14; 冰箱; ——; 1台; ——. 15; 抗体检测仪; ——; 1台; ——. 16; 污水消毒池; SY-50; 1台; ——. 17; 新风系统; ——; 1套; ——. 18; 空调; ——; 1台; ——. 5、主要原辅材料和能源消耗 根据建设单位提供的资料，本项目主要原辅料能源消耗见表2-3。 表2-3项目主要原辅材料及能耗情况一览表 项目; 原辅料名称; 单位; 年使用量; 最大储存量; 来源方式. 原辅料; 各种宠物粮; 袋; 130; 30; 外购. 一次性注射器; 套; 1200; 200; 外购. 一次性手套; 双; 700; 100; 外购. 一次性口罩; 个; 1800; 200; 外购. 纱布、棉球; kg; 20; 2; 外购. 各类药品; 盒; 若干; 若干; 外购. 化验成品试剂; 盒; 110; 10; 外购. 次氯酸钠片; t; 0.004; 0.001; 外购. 消毒酒精; t; 0.2; 0.05; 外购. 能耗; 电; kw·h; 5500; ——; 市政电网. 水; t; 600; ——; 市政供水网. 6、公用工程及辅助设施 ①供电 本项目用电接当地市政电网。 ②供排水 本项目化验室采用成品试剂进行血常规的检验，不使用水；不设食堂，因此无餐饮用水；不自配检测试剂，无自配检测试剂用水；无制剂科，因此无制剂用水；职工工作服等定期送清洗公司清洗，宠物医院内不设置洗衣房，故无洗衣用水。本项目用水包括工作人员生活用水、宠物医疗用水以及宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁用水等。 - 工作人员生活用水 工作人员为7人，结合《四川省地方标准用水定额》（川府函【2021】8号）所制定的各项用水定额，用水标准为50L/人·d，则工作人员用水量为0.35m3/d，废水产生系数按照0.85计算，则工作人员废水产生量为0.3m3/d。 2）宠物治疗用水 建成后项目住院室最大容纳宠物4只/d，门诊最大流量3只/d，结合《四川省地方标准用水定额》（川府函【2021】8号）所制定的各项用水定额，用水标准为50L/只·d，则手术、治疗室、化验室等医疗用水量为0.35m3/d，废水产生系数按照0.85计算，则手术、治疗室、化验室等医疗废水产生量为0.3m3/d。 3）宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁用水 根据业主提供的资料，则宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁用水量为0.2m3/d，废水产生系数按照0.85计算，则宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁用水废水产生量为0.17m3/d。 损耗0.05 0.77 苍溪县石家坝城市污水处理厂 0.3 预处理池 0.35 工作人员 新鲜用水 0.9 0.47 损耗0.05 0.3 0.35 宠物治疗用水 0.47 污水消毒池 损耗0.03 宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水 0.17 0.2 图2-1水平衡图 单位：m3/d （4）供热、制冷 采用分体式挂机或柜机空调进行制冷和制热。 （5）新风、排风系统 新风系统是中央机械式送、排风系统。双向流系统中的新风是由新风主机送入。新风主机通过管道与室内的空气分布器相连接，新风主机不断的把室外新风通过管道送入室内；排风系统则通过与各房间的废气收集口连接，通过管道收集后经活性炭吸附处理后排放。通过主机的动力排与送来实现室内空气净化与通风换气。 7、平面布置 根据项目总平面布局可知，宠物医院建筑层数为1层，设置大厅、前台、诊疗室、化验室、药房、医疗废物暂存间以及手术室、医疗外包装暂存间、休息厅、病房、厕所。项目平面布局紧凑，各功能单位分布明朗，互不影响，组织有序。平面布置合理可行。项目医废暂存间采取重点防渗措施，采用专用密闭垃圾收集桶收集后交由有资质单位进行处置，外运处理时，避开高峰时段将医疗废物从项目出口直接外运。因此，医疗废物暂存间的布置相对合理，对外部环境影响较小。项目设置1套密闭医疗废水处理设施（处理规模为：2m3/d），产生的医疗废水通过专用管道收集后，经其处理达标后排入预处理池处理，因此，项目污水处理设施设置合理；宠物散发的异味通过设置抽排风系统，并使用紫外灯消毒装置和活性炭吸附装置处理后通过排风口外排，排风口位于1楼大门处，排口朝向公路一侧，布云轩茶坊、火锅店分别位于本项目西侧10m、50m，苍溪好粮油展示展销旗舰店位于本项目东侧10m，四川璨宇建设工程有限责任公司位于本项目 西北侧55m，四川都运位于本项目北侧10m，四川众鑫联建设有限公司位于本项目东阿北侧15m，不会对行业造成影响。 综上所述，项目总平面布局可行。 8、依托工程 本项目在运营过程中，大楼、道路、给水、雨污管网、电网等公辅设施均依托项目所在钰恒江南配套设施。根据调查，本项目具体依托情况如下表。 表2-4项目公辅设施依托情况一览表 项目名称; 给排水管网; 供电系统; 道路; 预处理池. 钰恒江南; 已建完善. 本项目; 依托; 依托; 依托; 依托. 项目所在大楼目前基础设施比较完善，其中雨污管网正常使用，项目产生的医疗废水经医疗废水设施处理后和员工生活污水一起通过污水管道进入大楼公用预处理池处理，该预处理池处理能力为300m3/d，现已使用150m3/d，本项目排水为0.77m3/d，该预处理池剩余容量完全能够接纳本项目所排废水。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产排污分析 本项目是利用已建空房经适应性改造后进行项目生产，不新增占地。其余供水、供电等配套设施均依托空房已建。本项目施工期的施工工序主要是生产设备的安装和调试等，项目施工期间主要产生噪声、扬尘废气和废水，其排放量随施工期的结束随之消失。项目施工期的工艺流程及产污情况图示见图2-1。 图 2-2 项目施工期产污位置 2、营运期工艺流程和产排污分析 暂存于医疗外包装暂存间，交由相关公司回收处理 宠物 集中收集于医疗垃圾暂存区，定期委托有资质单位进行处理 挂号 废包装及输液瓶 感染性医疗废物、损伤性医疗废物 暂存在医疗废物暂存间，返回厂家 过期药品 就诊 通过设置抽排风系统，并使用紫外灯消毒装置和活性炭吸附装置处理后通过排风口外排 宠物散发的异味 检查 污水消毒池 医疗废水 治疗 预处理池 病理性医疗废物、化学性废物 离开 城镇污 水管网 集中收集于医疗垃圾暂存区，定期委托有资质单位进行清运处理 图2-3 项目运营期宠物医疗工艺流程及产污环节图 （1）各科室进行诊断流程简述： 诊疗室：主要对宠物进行常见疾病的治疗，产生的污染物主要为棉球、药品等医疗废物和诊断过程产生的医疗废水。 化验室：主要为宠物进行血常规、尿常规检查，采用成品试剂检验盒，产生的污染物主要为带有宠物血液的棉球、试管、废试剂检验盒等。 手术室：主要开展宠物常规骨科手术和绝育手术等，产生的污染物产生的污染物主要为宠物病理组织、棉球、纱布等医疗废物和手术过程产生的医疗废水。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，无原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 3.1.1大气环境现状及主要环境问题 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公布发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于四川省广元市苍溪县陵江镇江南二环路1栋1单元1-3号，本项目采用了苍溪县人民政府2022年6月发布的《苍溪县2021年度环境状况公报》，作为空气质量达标区的判定依据。 表3-1 苍溪县2021年环境空气优良天数统计表 监测年份; 一级（优）; 二级（良）; 三级（轻度污染）; 四级（中度污染）; 五级（重度污染）; 六级（严重污染）; 达标情况. 天数（天）; 比例（%）; 天数（天）; 比例（%）; 天数（天）; 比例（%）; 天数（天）; 比例（%）; 天数（天）; 比例（%）; 天数（天）; 比例（%）; 天数（天）; 比例（%）. 2020年; 169; 46.17; 176; 48.09; 20; 5.46; 1; 0.27; 0; 0; 0; 0; 345; 94.26. 2021年; 182; 49.9; 159; 43.6; 23; 6.3; 0; 0; 1; 0.3; 0; 0; 341; 93.4. 表3-2 大气污染物环境质量现状（注：CO单位为mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 4.5; 60; 7.5; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13.6; 40; 34; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 41.8; 70; 59.8; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31.9; 35; 91.1; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1.0; 4; 25.00; 达标. O3; 第90百分位数日平均质量浓度; 113.6; 160; 71; 达标. ### 由上表可知，本项目所在地大气环境中6项基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）中二类标准要求。项目所在评价区域为达标区。 ### 3.1.2地表水环境现状及主要环境问题 宠物治疗废水、宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水收集至污水消毒池进行处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”标准限值要求再和工作人员污水排至已建的预处理池进行处理，排入市政污水管网，进入苍溪县石家坝城市污水处理厂，最终排入嘉陵江。优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。为了解项目所在区域地表水质量现状，本项目采用了苍溪县人民政府2022年6月发布的《苍溪县2021年度环境状况公报》城市水环境质量状况相关数据下表。 表3-3 广元区主要流域水质监测情况表 河流 名称; 断面名称; 属性; 类别; 规定水功能类别; 实断面水质评价测类别; 河流评价; 主要污染物指标/超标倍数. 嘉陵江; 金银渡; 省控; 河流; Ⅲ类; Ⅱ类; Ⅰ类; /. 由上表可知，嘉陵江监测断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，环境质量较好。 ### 3.1.3声环境现状及主要环境问题 - 监测点位：在项目地北侧厂界外1m处；项目南侧最近居民外1米处分别设点进行了噪声监测，具体监测点布设见下表。 表3-4声环境现状监测点位 监测点位; 具体位置; 备注. 1#; 1#：项目北侧场界红线外1m处; 厂界噪声. 2#; 2#：项目南侧场界红线外最近住户外1m处; 敏感点噪声. - 监测单位及监测时间：监测单位为四川卡夫检测技术有限公司，监测时间为2023年5月04日~5月05日。 3、监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。 4、监测频率：检查2天，各测点昼间及夜间的等效连续A声级，昼间夜间各测一次。 5、检测及评价结果：声环境监测及评价结果统计见下表。 表3-5 噪声监测及评价结果 单位dB（A） 监测时间 点位; 2023.5.04; 2023.5.05; 标准限值; 达标情况. Leq; Leq. 1#; 昼间; 56; 53.4; 60; 达标. 夜间; 46.1; 47.3; 50; 达标. 2#; 昼间; 56.2; 54.8; 60; 达标. 夜间; 45.9; 45.6; 50; 达标. 从上表可见，项目北侧厂界噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准进行，南侧厂界外最近居民噪声监测点位的昼间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境：不因项目实施而改变评价区域内环境空气质量，项目周围500m范围内环境空气质量应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 2、声环境：项目周围50m范围内声学环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、地表水环境：不因项目的实施而改变评价段现有的水体功能，即嘉陵江水体水质应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。 4、地下水环境：项目500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-6 项目环境保护目标 环境 要素; 保护目标; 保护级别. 水环境; 北侧 105m 嘉陵江; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 大气 环境; 保护目标; 中心点坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及其修改单 二级标准. X; Y. 当地住户（80户250人）; -45; +25; 南侧; 50. 当地住户（60户200人）; -200; +25; 205. 当地住户（100户200人）; -260; +15; 280. 当地住户（50户150人）; +395; -10; 北侧; 402. 当地住户（50户200人）; -25; +25; 西侧; 紧邻. 北京汉顾国际幼教(100人）; -70; -15; 80m. 当地住户（500户1500人）; -100; -50; 108. 当地住户（400户1200人）; -130; +15; 436. 当地住户（100户400人）; -15; -325; 西南侧; 255. 当地住户（60户200人）; -500; -225; 560. 当地住户（60户200人）; +15; -175; 东南侧; 190. 声环境; 当地住户（100户400人）; -25; +25; 西侧; 30; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气：环境空气SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于GB3095及地方环境质量标准中未包含的污染物，可参照附录D中的标准；NH3和H2S参照执行大气导则附录D中的浓度限值，具体的标准限值见表3-7、表3-8。 表3-7 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 二级. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4; 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 5; 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 表3-8 大气导则附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值（摘录） 污染物名称; 平均时间; 大气导则附录D; 单位. NH3; 1h平均; 200; μg/m3. H2S; 1h平均; 10. 2、地表水：水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类。 表3-9 地表水环境质量标准 序 号; 项 目; Ⅲ类标准（mg/L）. 1; pH; 6-9（无量纲）. 2; DO; ≥5. 3; COD; ≤6. 4; BOD5; ≤4. 5; NH3–N; ≤1.0. 6; 总磷; ≤0.2. 7; 总氮; ≤1.0. 8; 粪大肠菌群; ≤10000（个/L). 3、声环境：声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表3-10 声环境质量标准 （单位：dB(A)） 评价标准; 类别; 昼间; 夜间. 声环境质量标准（GB3096-2008）; 2类; 60; 50. - 废气 项目不设食堂，不设锅炉，不单独使用柴油发电机组；项目采用润洁牌水质处理器消毒工艺，无生化处理工艺，且废水处理设施位于建筑物内。所以本项目废气主要来自生病宠物体味、粪污、医疗废物暂存间等异味，异味通过紫外线消毒，加强通风进行处置。废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中相关要求。 表3-11项目废气排放标准（无组织） 序号; 污染物; 最高允许排放浓度限值; 标准来源. 1; 氨; 1.5mg/m³; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-2018）. 2; 硫化氢; 0.06mg/m³. - 废水：宠物治疗废水、宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水收集至污水消毒池进行处理，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准。 表3-12 废水排放标准 单位：mg/L（pH除外） 项 目; pH; BOD5; COD; SS; NH3-N; 粪大肠菌群; 总余氯. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 6-9; 100; 250; 60; —; 5000; —. 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。 表3-13 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-14 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB1859-2001）以及修改单中相关规定和《医疗废物管理条例》中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据项目工程分析及项目产污特点，项目宠物治疗废水、宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水收集至污水消毒池进行处理，处理后和工作人员污水排至已建的预处理池进行处理，最终进入苍溪县石家坝城市污水处理厂处理后达标排放，其排放总量计入苍溪县石家坝城市污水处理厂总量控制指标范围内，因此项目不再重新下达COD和氨氮总量控制指标；项目无二氧化硫、氮氧化物、有机废气的排放。因此不涉及废水和废气总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、地表水环境影响分析 施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 其中施工废水经沉淀处理后，回用，不外排；项目施工人员生活污水利用厂区内现有化粪池处理后用于苍溪县石家坝城市污水处理厂。因此，项目施工不会对区域地表水环境造成影响。 2、大气环境影响分析 施工期废气主要为施工扬尘及运输车辆废气。 （1）施工扬尘：施工过程中产生的粉尘，该粉尘的比重较大，通过自然沉降后大部分散落到地面，仅有少许粉尘外排。同时由于施工过程均在室内，施工期间通过关闭门窗，及时清除建渣，清扫施工场地等措施后，外排的粉尘对外环境的影响很小，且项目施工期短，随着施工的结束影响随之消失。在设备安装调试的过程中产生的粉尘较少，对环境影响较小。 （2）运输车辆废气：施工期间，使用机动车运送原料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等。其特点是排放量少，属间断性排放，影响较小。 综上所述，建设单位施工期落实环评所述大气污染物防治措施，可有效减小或避免对周围大气环境的影响。 3、声环境影响分析 施工期间的噪声主要来自施工现场的各类机械设备的运作过程，由于各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置以及使用率均有较大变化，因此很难计算其确切的施工厂界噪声，且施工期较短，随着施工的结束噪声影响随之消失。环评要求建设单位加强施工管理，合理安排施工时间，禁止夜间施工，以减少噪声对周围声环境的影响，确保施工期间设备运作噪声不会对周围环境产生影响。 4、固体废弃物影响分析 工程施工产生的固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾等。 （1）建筑垃圾：在施工过程中产生的施工材料废边角料等，部门进行回收利用，不能回收利用部分，直接清运至政府规定地点进行堆放。 （2）生活垃圾：施工人员生活垃圾产生量约5kg/d，由场内垃圾桶收集后运送至市政垃圾收集点，最后环卫部门统一处理。 综上所述，项目施工期产生的污染物均能够得到合理的处置，不会对周边环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、营运期主要污染物及防治措施 项目在运营建设过程中产生的环境影响因素，主要表现为废气、废水、噪声、固体废物。 表4-1 项目运营环节污染物产生情况 序号; 污染物类别; 污染物. 1; 废水; 工作人员生活污水. 宠物医疗废水. 宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水. 2; 废气; 医疗废物暂存间产生的恶臭. 污水处理设施产生的恶臭. 宠物散发的异味. 3; 噪声; 设备噪声、空调室外机噪声和宠物叫声. 4; 固体废物; 生活垃圾. 废包装及输液瓶. 宠物粪污. 医疗废物. 水质处理器悬浮物及污泥. 废紫外线灯管. 废活性炭. 1、废气的产生及防治措施 根据调查，本项目不设食堂，不设锅炉，不单独使用柴油发电机组；所以本项目废气主要来自医疗废物暂存间产生的恶臭、污水处理设施产生的恶臭、宠物散发的异味。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中相关规定，源强核算可采用产污系数法、物料衡算法、排污系数法。生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》和《排污许可证申请与核发技术规范》中无宠物医院服务废气系数，故医疗废物暂存间产生的恶臭、污水处理设施产生的恶臭、宠物散发的异味比同类型项目。 ①医疗废物暂存间产生的恶臭 本项目设置有医疗废物暂存间1间，医疗废物在暂存过程中会产生一定量的异味。 环评要求：医疗废物的密封、清运和消毒工作，加强管理，定期进行医疗废物暂存间储存设施、设备的清洁和消毒工作，并喷洒生物除臭剂。 ②污水处理设施产生的恶臭 项目医疗废水采用污水管道收集后进入污水消毒池进行消毒处理，项目污水消毒池位于1楼西北侧靠墙处，消毒后通过污水管道排入预处理池处理，污水在污水处理设施内停留时间极短，产生的异味影响强度极小。 环评要求：污水处理设施密封，定期对设备进行消毒。 ③宠物散发的异味 项目正式运营后，就诊宠物散发一定的异味。 环评要求： 宠物散发的异味通过设置抽排风系统，并使用紫外灯消毒装置和活性炭吸附装置处理后通过排风口外排，排风口位于1楼大门处，排口朝向公路一侧。 ④治理措施可行性分析 本项目废气主要为：医疗废物暂存间恶臭、污水处理设施恶臭、宠物散发的异味。 据建设单位确认，项目服务对象仅针对猫、狗，不接收人畜共患传染病的宠物，并且采用高压灭菌锅对诊疗过程中使用的器皿、手术器械进行灭菌；医疗废物的密封、清运和消毒工作，加强管理，定期进行医疗废物暂存间储存设施、设备的清洁和消毒工作，并喷洒生物除臭剂可以有效降低医疗废物暂存间产生的恶臭；污水处理设施密封，定期对设备进行消毒可以有效降低污水处理设施产生的恶臭；宠物散发的异味通过设置抽排风系统，并使用紫外灯消毒装置和活性炭吸附装置处理后通过排风口外排以降低空气中含菌量以及宠物散发的异味，排口位于1楼，且朝向公路一侧，2楼为其他建筑公司，3楼及以上为当地居民，异味经过室外的空气扩撒后，不会对周围环境及住户造成影响，排口位置设置合理。 ⑤废气环境影响分析 医疗废物的密封、清运和消毒工作，加强管理，定期进行医疗废物暂存间储存设施、设备的清洁和消毒工作，并喷洒生物除臭剂可以有效降低医疗废物暂存间产生的恶臭；污水处理设施密封，定期对设备进行消毒可以有效降低污水处理设施产生的恶臭；宠物散发的异味通过设置抽排风系统，并使用紫外灯消毒装置和活性炭吸附装置处理后通过排风口外排以降低空气中含菌量以及宠物散发的异味。 采用上述处理措施后，项目运营期不会对区域的大气环境造成明显影响。 ⑥监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定本项目大气监测计划如下： 表4-1 废气污染物监测计划 阶段; 类别; 监测位置; 监测项目; 监测需达到的标准; 监测频率. 营运期; 废气; 厂界; 氨、硫化氢; 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）; 一年1次. 2、废水的产生及防治措施 本项目化验室采用成品试剂进行血常规的检验，不使用水，此类检查产生的污染物主要为沾有血液的棉签、棉球、采血针、针筒、量杯、废试剂盒等和分析仪器产生的检验废液，全部作为医疗废物处理，不外排，交由资质单位处置，因此无检验废液外排；不设食堂，因此无餐饮废水产生；影像室使用B超设备，不设及显、定影的使用，因此无洗印废水产生；不自配检测试剂，不使用氰化物试剂和重金属试剂，因此不会产生含氰废水和重金属废水；无制剂科，因此无制剂废水产生及排放；职工工作服等定期送清洗公司清洗，诊所内不设置洗衣房，故无洗衣废水。 故本项目废水包括工作人员污水、宠物医疗废水以及宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水等。 ①工作人员生活污水 工作人员为7人，结合《四川省地方标准用水定额》（川府函【2021】8号）所制定的各项用水定额，用水标准为50L/人·d，则工作人员用水量为0.35m3/d，废水产生系数按照0.85计算，则工作人员废水产生量为0.3m3/d。 环评要求：工作人员生活污水通过污水管道进入已建的预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1998）三级排放标准后排入市政污水管网，最终进入苍溪县石家坝城市污水处理厂处理。 ②宠物医疗废水 建成后项目住院室最大容纳宠物4只/d，门诊最大流量3只/d，结合《四川省地方标准用水定额》（川府函【2021】8号）所制定的各项用水定额，用水标准为50L/只·d，则宠物医疗用水量为0.35m3/d，废水产生系数按照0.85计算，则宠物医疗废水产生量为0.3m3/d。 环评要求：设置专用废水收集管道将废水收集至污水消毒池（处理规模为：2m3/d）进行处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，通过市政污水管网和其他废水进入预处理池处理，最终通过污水管网进入苍溪县石家坝城市污水处理厂。 ③宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水 根据业主提供的资料，则宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁用水量为0.2m3/d，废水产生系数按照0.85计算，则宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水产生量为0.17m3/d。 环评要求：设置专用废水收集管道将废水收集至污水消毒池（处理规模为：2m3/d）进行处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，通过市政污水管网和其他废水进入预处理池处理，最终通过污水管网进入苍溪县石家坝城市污水处理厂。 综上，项目运营期间废水具体治理措施及排放情况见下表： 表4-2废水治理措施及排放情况一览表 序号; 污染源; 污染物; 产生量（m3/d）; 治理措施; 排放量 （m3/d）. 1; 工作人员生活污水; 悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群; 0.3; 通过污水管道进入已建的预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1998）三级排放标准后排入市政污水管网，最终进入苍溪县石家坝城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后排入嘉陵江。; 0.3. 2; 宠物治疗废水; pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总余氯; 0.119; 设置专用废水收集管道将废水收集至污水消毒池（处理规模为：2m3/d）进行处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，通过市政污水管网和其他废水进入预处理池处理，最终通过污水管网进入苍溪县石家坝城市污水处理厂; 0.119. 3; 宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水; pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总余氯; 0.17; 设置专用废水收集管道将废水收集至污水消毒池（处理规模为：2m3/d）进行处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，通过市政污水管网和其他废水进入预处理池处理，最终通过污水管网进入苍溪县石家坝城市污水处理厂; 0.17. 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中 4.1.3 规定县级以下或 20 张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放的要求。结合目前的工程经验，本项目采用次氯酸钠消毒工艺对污水进行净化处理。 本项目医疗废水处理方案工艺流程如下： 医疗废水 次氯酸钠 消毒池 预处理池 苍溪县石家坝城市污水处理厂 图4-1 本项目医疗废水处理工艺流程图 处理工艺流程说明：项目医疗废水进入消毒池（处理规模为：2m3/d）后，由专人向消毒池内投加次氯酸钠片。污水经过消毒后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，通过市政污水管网和其他废水进入预处理池处理，最终通过污水管网进入苍溪县石家坝城市污水处理厂，处理达标后排入嘉陵江。 消毒原理：次氯酸钠溶于水后生成次氯酸，且次氯酸体积小，易穿过细胞壁；同时，它又是一种强氧化剂，能损害细胞膜，使蛋白质、RNA和DNA等物质释出，并影响和干扰多种酶系统（主要是磷酸葡萄糖脱氢酶的巯基被氧化破坏），使糖代谢受阻，从而使细菌死亡，并且能破坏病毒的核酸，使病毒死亡。因此本项目所选择的消毒剂可以满足处理要求。 ④治理措施可行性分析 宠物治疗废水、宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水收集至污水消毒池进行处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”标准限值要求再和工作人员污水排至已建的预处理池进行处理，经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1998）三级排放标准后排入市政污水管网，最终进入苍溪县石家坝城市污水处理厂处理。 ⑤废水环境影响分析 宠物治疗废水、宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水收集至污水消毒池进行处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”标准限值要求再和工作人员污水排至已建的预处理池进行处理，经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1998）三级排放标准后排入市政污水管网，最终进入苍溪县石家坝城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后排入嘉陵江。因此，本项目废水对环境影响较小。 ⑥排污口规范化设置 本项目须对排污口按规定进行核实，明确排污口的数量、位置以及排放主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等；并根据《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监﹝1996﹞463号），对排污口图形标志进行国标化设置与设计；企业应按照有关规定，应建立生产装置和污染防治设施运行及检修规程和台账等日常管理制度；要求使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 ⑦废水监测计划 本项目运营期间废水污染源监测要求见下表。 表4-4 环境管理与监测计划 阶段; 类别; 监测位置; 监测项目; 监测需达到的标准; 监测频率. 营运期; 废水; 项目污水处理排口; pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总余氯; 《污水综合排放标准》（GB8978-1998）三级排放标准; 一年1次. 3、噪声 ①噪声的产生及防治措施 本项目运营期间主要产生噪声的污染源为设备噪声、空调室外机噪声、新风系统和宠物叫声等。运营期主要噪声源强见下表： 表4-5 本项目噪声源的声压级 设备或声源名称; 平均声级dB(A); 数量; 降噪效果dB(A). 血细胞分析仪; 60; 1台; 15-20. 生化仪; 65; 1台; 15-20. 离心机; 60; 1台; 15-20. 心电监护仪; 55; 1台; 15-20. 超声波牙仪; 60; 1台; 15-20. 呼吸麻醉机; 60; 1台; 15-20. 高压蒸汽灭菌锅; 55; 1台; 15-20. 抗体检测仪; 60; 1台; 15-20. 新风系统; 55; 1台; 15-20. 空调室外机; 65; 1台; 15-20. 环评要求：建筑隔声，选用低噪声设备，在医疗设备安装时配套安装减震垫，可有效隔离振动的传播。做好设备的安装调试，定期对设备进行维护，保持器良好的运行效果。安装静音的新风系统和静音空调，并请专业的人安装。为避免动物叫声的影响，建设项目方将室内治疗室、住院室等宠物活动较多的区域安装隔声门（窗）或者双层玻璃，四周缝隙使用橡胶封条，采用硬质地板的设计。对于留观或住院期间持续产生高噪声的宠物，尽快找到原因，尽可能通知该宠物主人陪同宠物往返多次就诊而非住院。 ②治理措施可行性分析 项目在采取噪声防治措施后产生的噪声源强可有效降低15-20dB（A）左右，再经距离衰减后，四周厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，附近居民声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 ③噪声环境影响分析 通过建筑隔声，选用低噪声设备，在医疗设备安装时配套安装减震垫，可有效隔离振动的传播。做好设备的安装调试，定期对设备进行维护，保持器良好的运行效果。 安装静音的新风系统和静音空调，并请专业的人安装。为避免动物叫声的影响，建设项目方将室内治疗室、住院室等宠物活动较多的区域安装隔声门（窗）或者双层玻璃， 四周缝隙使用橡胶封条，采用硬质地板的设计。对于留观或住院期间持续产生高噪声的宠物，尽快找到原因，尽可能通知该宠物主人陪同宠物往返多次就诊而非住院。等措施后四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，附近居民声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目对声环境影响较小。 ④噪声自行监测计划 本工程监测计划见下表。 表4-6 环境管理与监测计划 阶段; 类别; 监测位置; 监测项目; 监测需达到的标准; 监测频率. 营运期; 噪声; 厂界噪声; LeqA; GB12348-2008; 一年一次. 4、固废产生及治理措施 项目营运期产生的一般固废有生活垃圾、废包装及输液瓶、宠物粪污；危险废物包括废紫外线灯管、医疗废物（感染性废物、损伤性废物、过期药品、化学性废物、病理性废物）（废物类别：HW01医疗废物；行业来源：卫生；感染性废物In 废物代码831-001-01、损伤性废物In 废物代码 831-002-01、 化学性废物T 废物代码 831-004-01、药物性废物T 废物代码 831-005-01、病理性废物 T 废物代码 831-002-01）、水质处理器悬浮物及污泥（危废代码：HW01）、废紫外线灯管（危废代码：HW49）、废活性炭（危废代码：900-041-49）等。 一般性固废： 1）生活垃圾 根据业主介绍，本项目共有职工7人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，产生量为3.5kg/d（1.05t/a）。生活垃圾经场内垃圾桶收集后定期运送至当地市政垃圾收集点，最后由环卫部门统一清运。 2）宠物粪污 宠物粪污按照0.05kg/只宠物进行计算，宠物医院平均每天就诊最大量7只考虑，粪污产生量为0.35kg/d（0.128t/a）。粪便单独收集处置委托环卫部门清运处置。 3）废包装及输液瓶 根据业主提供的资料，年产生量为0.22t/a。暂存于医疗外包装暂存间（建筑面积2m2,位于宠物医院1楼），交由相关公司回收处理。 危险废物： 1）废紫外线灯管 项目内用紫外线灯管对空气进行消毒将产生废紫外线灯管。类比其他宠物医院，其废紫外线灯管产生量约为0.005t/a。集中收集后贮存在医疗废物暂存间的医疗废物收集桶内，定期由有资质企业处置。 2）水质处理器悬浮物及污泥 水质处理器会产生悬浮物及污泥，约0.005t/a。水质处理器会产生悬浮物及污泥为危险废物，定期清淘后交由相关资质单位处理，并签订处理处置协议。 3）废活性炭 项目用活性炭对空气进行吸附将产生废活性炭。类比其他宠物医院，其废活性炭产生量约为0.001t/a。集中收集后贮存在医疗废物暂存间的收集桶内，定期由有资质企业处置。 4）医疗废物 本项目医疗废物其主要包括宠物血液和体液、废弃的一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品、一次性医疗器械等，根据《国家危险废物名录》（环境保护部令39号）及《医疗废物分类名录》（卫医发【2003】287号）规定，本项目医疗废物属于国家危险废物HW01医疗废物，其种类各异，影响和危害程度也不尽相同，因此，必须对各种医疗垃圾进行分类收集、妥善处理。具体医疗废物成分统计情况见表4-7。 表4-7 医疗废物产生情况 类型; 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 感染性 废物; HW01 831-001-01; 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 包括：a.棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； b.一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； c.其他被宠物血液、体液、排泄物污染的物品。. 2.病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液. 3.各种废弃的医学标本. 4.废弃的血液、血清. 5.使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械。. 病理性废物; HW01 831-003-01; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的宠物组织、器官等。. 2、医学实验动物的组织、尸体。. 3、病理切片后废弃的宠物组织、病理腊块等。. 损伤性 废物; HW01 831-002-01; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1.医用镇头、缝合针. 2.各类医用锐器. 3.载玻片、玻璃试管、玻璃. 药物性废物; HW01 831-005-01; 过期、淘汰、变质或者污染的废弃的药品; 1.废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。. 废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：a.致癌性药物，如三苯氧氨 b.可疑致癌性药物 c.免疫抑制剂. 3.废弃的疫苗、血液制品等。. 化学性废物; HW01 831-004-01; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; 1.医学影响室、实验室废弃的化学试剂。. 2.废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。. 3.废弃的汞血压计、汞温度计. ①感染性医疗废物、损伤性医疗废物 废物产生量按建成后项目住院室最大容纳宠物4只/d，门诊最大流量3只/d，每日按照0.1kg计算，产生量为0.7kg/d（0.256t/a）。感染性医疗废物、损伤性医疗废物集中收集于医疗垃圾暂存区（面积为2m2，位于宠物医院1楼），医疗垃圾重点防渗，定期委托有资质单位进行处理。 ②化学性废物 对动物确诊需在化验室进行化验，会产生化验废物，主要为废试纸条、废化验药品。产生的量约为0.01t/a。桶装收集暂存后定期交由相关资质单位处理，并签订处理处置协议。 ③病理性废物 病理性废物的产生量约为0.01t/a。动物切除组织暂时冷藏，并签订处置协议，动物尸体暂时冷藏，并与当日联系有资质的焚化站拉走处理，不过夜，并签订处置协议。 ④药物性废物 药物性废物的产生量约为0.01t/a。医院只有少量的过期药品，收集在医疗废物暂存间，返回厂家。 表4-8 医疗废物暂存点建设标准及相关要求 序号; 《医疗废物管理调理》; 本项目; 符合性. 1; 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内 医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定; 医疗废物，按照类别分别置于专用密闭的容器内 医疗废物有专用包装物、容器，有明显的警示标识和警示说明; 符合. 2; 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物，医疗废物暂存贮存不得超过2天 医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠以及预防儿童接触等安全措施 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁; 医疗卫生机构建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不存在露天存放 医疗废物的暂时贮存设施、设备，远离医疗区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏等安全措施 医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁; 符合. 3; 医疗卫生机构应当使用防渗漏的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线、将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点 运送工具使用后应当在医疗卫生机构内制定的地点及时消毒和清洁; 医疗卫生机构使用防渗漏的专用运送工具，按照本单位内部医疗废物运送时间、路线、将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点 运送工具使用后在医疗卫生机构内制定的地点及时消毒和清洁; 符合. 4; 医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。 医疗废物中病原体的培养基、标本等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前就应当就地消毒; 及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。 医疗废物中病原体等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前就地消毒; 符合. 5; 医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人打的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统; 医疗卫生机构产生的污水，按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准，排入污水处理系统; 符合. 项目固废产生量及处置方案见下表。 表4-9 固废产生量及处置方案一览表 序号; 固废名称; 固废性质; 产生量; 处置方式. 1; 生活垃圾; 一般固废; 3.5kg/d（1.05t/a）; 收集后环卫部门统一清运. 2; 废包装及 输液瓶; 一般固废; 0.22t/a; 暂存于医疗外包装暂存间（建筑面积2m2,位于宠物医院1楼），交由相关公司回收处理. 3; 宠物粪污; 一般固废; 0.35kg/d（0.128t/a）; 粪便单独收集处置委托环卫部门清运处置. 4; 医疗废物; 危险固废（感染性废物危废代码：HW01831-001-01、损伤性废物危废代码：HW01831-002-01、药物性废物危废代码：HW01831-005-01 化学性废物危废代码：HW01831-004-01）; 0.286t/a; 感染性医疗废物、损伤性医疗废物集中收集于医疗垃圾暂存区（面积为2m2，位于宠物医院1楼），定期委托有资质单位进行清运处理；医院只有少量的过期药品，返回厂家。检验室检验废液委托有资质单位定期清运处置。病理性废物动物切除组织暂时冷藏，交由有资质单位处置，动物尸体暂时冷藏，并与当日联系有资质的焚化站拉走处理，不过夜，并签订处置协议。. 5; 水质处理器悬浮物及污泥; 危险固废（危废代码：HW01）; 0.005t/a; 水质处理器悬浮物及污泥 为危险废物，环评要求定期清淘后交由相关资质单位处理；并签订处理处置协议。. 6; 废紫外线灯管; 危险固废（危废代码：HW49）; 0.005t/a; 集中收集后贮存在医疗废物暂存间的医 疗废物收集桶内，定期由有资质企业处置。. 7; 废活性炭; 危险固废（危废代码：900-041-49）; 0.001t/a; 集中收集后贮存在医疗废物暂存间的收集桶内，定期由有资质企业处置。. 针对本项目产生的危险废物，本环评提出以下要求： 根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中的相关要求，环评要求建设单位对其产生各类医疗废物进行分类管理、分类收集、运送和暂存，被医疗废物污染的物品或废弃的容器按照医疗废物进行处理，并及时将各种医疗废物交由资质单位处置。禁止露天存放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物、生活垃圾向环境排放，或不按环保要求擅自进行处置。 此外，环评要求建设单位按照相关规定要求做到以下几点： ①医疗废物分类收集要求 医疗垃圾的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。 A、根据医疗废物的类别，将医疗废物分类置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；收集容器应符合规定要求，盛装医疗废物的每个单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 B、在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 C、各类医疗废物不能混合收集；有机、无机、液体、固体必须分开收集。 D、在高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙乙烯塑料桶，针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起的疾病感染。 E、医疗废物收集袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应当由专人密封清运至医废收集桶。医疗废物收集袋口可用带子扎紧，禁止采用订书机之类的简易封口方式。 ②医疗废物暂存要求 医疗废物严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求进行建设。 A、做好防风、防雨、防渗，防止二次污染； B、地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，设堵载泄露的裙脚、地沟等设施。 C、房间应设置严密的封闭措施，并设专职管理人员，防止非工作人员接触医疗废物； D、有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗和预防儿童的安全措施； E、易于清洁和消毒； F、设置明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 G、由于本项目营运过程中会产生一定的废活性炭，环评要求项目医疗废物要进行分区，不同废物要分开存放，并设置专门的容器。同时根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中“医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天”的规定要求，评价要求医疗垃圾尽可能做到“日产日清”的清运方式，院内暂存时间不得超过2天。 H、同时，根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等相关规定，评价要求院方对医疗废物进行消毒处理。 ③医疗废物的交接 医疗废物运送人员在接受医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 ④医疗废物转运要求 本项目医疗废物的交接和运输时间应填写《医疗废物运送登记卡》，一车一卡，实施危险废物转移联单管理制度。在医疗废物运送过程中不得丢弃、遗撒医疗废物，不得装载或混装其它货物和动植物。同时，医疗废物转运应当使用符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217）的专用车辆。 ⑤医疗废物处置要求 环评要求本项目要与取得国家相应资质的单位签订污水处理设施污泥清掏合同和医疗垃圾收购合同和医疗垃圾收购合同，在运营过程中产生的医疗废物必须交由有资质的单位进行统一处置。禁止提供或委托无资质的单位从事收集、运送、贮存和处置医疗废物的经营活动；禁止将医疗废物混入其它废物、生活垃圾或向环境排放，或不按环保要求擅自进行处置；禁止任何单位和个人转让。买卖医疗废物；禁止在运送过程中丢弃医疗废物。 5、地下水 医疗废物暂存间、医疗废水处理系统：采用托盘+环氧树脂进行防渗进行重点防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。其他区域进行简单防渗。 表4-10 地下水分区防渗措施 区域; 防渗级别及要求. 医疗暂存间、医疗废水处理系统; 重点防渗区，环氧树脂+托盘，渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 其他区域; 简单防渗区地面硬化. 地下水影响分析：综合以上分析可知，项目在采取了环评提出的各项措施后，不会对环境产生明显不良影响。 三、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，建设项目建设和运行期间发生的突发性事件，有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响，提出合理可行的防范、应急措施，以使事故率、损失达到最低可接受的水平。环境风险评价应把事故引起场界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。本章节主要通过对主要风险源识别，分析可能造成的影响程度，提出应急与缓解措施，使项目的风险事故影响达到可接受水平。 （1）风险物质识别 本项目的风险物质为次氯酸钠。 本项目风险物质分布和数量见下表所示。 表4-11 项目风险物质分布和数量一览表 名称; CAS号; 储存量; 临界量; 风险途径. 次氯酸钠; 7681-52-9; 0.001t; 5t; 暂存. （2）重大危险源判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与临界量比值。 式中： q1，q2…..qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…..Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 通过计算，本项目Q=0.001/5=0.0002＜1，所以项目不构成重大危险源。 （3）环境风险识别 本项目生产设施可能产生的环境风险识别如下表所示： 表4-12 生产系统危险性识别 序号; 突发环境 事件类型; 描述; 后果及次生环境事件. 1; 医疗废物泄露事故; 医疗废物在收集、预处理、运输过程中因意外导致泄漏; 医疗泄漏造成次生的地表水污染事故 地表水：泄漏物如不及时收集处理可能会随地表径流进入地表水体，污染水体。 地下水和土壤：渗入地下水和土壤。. 2; 废水事故 性排放; 废水处理设备出现故障；未定时添加次氯酸钠消毒; 医疗废水泄露，造成水质污染；宠物医疗废水以及宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水超标排放，造成水质污染；. 3; 废气事故性排放; 废气处理设备出现故障; 造成大气污染. 4; 病患宠物外逃; 病患宠物外逃; 传播疾病. （4）环境风险分析 ①医疗废物泄露事故分析 本项目医疗废物，暂存于医疗废物暂存间里，然后交于有资质单位处理，若发生泄露，会下渗污染地下水、土壤或进入地表水体。 ②废水处理系统故障分析 本项目了设置接触消毒池；若消毒池发生故障，会导致医疗废水超标排放。 ③废气处理系统故障分析 本项目了设置宠物散发的异味处理设施，用于处理医院产生的宠物散发的异味；若宠物异味处理设施发生故障，会导致宠物异味超标排放。 ④病患宠物外逃 病患宠物外逃，传播疾病。 （5）风险防范措施 1）医疗废物泄露风险防范措施 尽量少量储存，定时定点安排人员进行隐患排查，定期进行安全教育工作，提高全体员工的安全和环境应急能力，储备了专门的应急物质和设备，设置专门的收集容器。 2）废水事故性风险防范措施 加强管理，严格定时添加次氯酸钠消毒宠物医疗废水以及宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水。 3）废气事故性风险防范措施 加强管理。 4）宠物管理的风险防范措施 建设单位与宠物主人共同做好宠物在院诊疗期间的管理，采取宠物笼、宠物链等有效措施防止病患宠物外逃；加强管理，做好宠物安抚，防止宠物因饥饿、恐惧引起的外逃；做好医院内部消毒、杀虫、灭鼠工作；严格遵守《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《动物疫情报告管理办法》等法律法规，本项目选址、布局、设计、建筑、设备、用具符合防疫要求；远离动物生产、屠宰、经营、动物产品加工、经营场所；有污水、污物、病死动物无害化处理和清洗消毒设施、设备；诊疗人员无人畜共患病；防疫制度健全，一旦发现宠物传染病或疑似宠物疫情要及时按照规定程序上报，不得接受患传染病或疫情的宠物。 环境风险评价结论：本项目营运期可能产生一定的风险影响，采取本环评提出的 环境风险防范措施后，风险事故发生概率很低，对环境的影响可得到有效控制，对环境影响较小。因此，本项目风险水平是可以接受的。 四、环保投资 本项目的总投资60万元，本项目环保投资约21万元环保投资占总投资的35%。各环保设施组成及投资估算详见下表。 表4-13 环保设施组成及投资估算表 单位：万元 项目; 内容; 投资; 备注. 废气治理; 运营期; 医疗废物暂存间产生的恶臭：医疗废物的密封、清运和消毒工作，加强管理，定期进行医疗废物暂存间储存设施、设备的清洁和消毒工作，并喷洒生物除臭剂；; 1.5; 新建. 污水处理设施产生的恶臭：污水处理设施密封，定期对设备进行消毒；; 1; 新建. 宠物散发的异味：通过设置抽排风系统，并使用紫外灯消毒装置和活性炭吸附装置处理后通过排风口外排，排风口位于1楼大门处，排口朝向公路一侧。; 1.5; 新建. 废水治理; 运营期; 工作人员生活污水：通过污水管道进入已建的预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1998）三级排放标准后排入市政污水管网，最终进入苍溪县石家坝城市污水处理厂处理; /; 新建. 宠物治疗废水：设置专用废水收集管道将废水收集至污水消毒池（处理规模为：2m3/d）进行处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，通过市政污水管网和其他废水进入预处理池处理，最终通过污水管网进入苍溪县石家坝城市污水处理厂; 2.0; 新建. 宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水：设置专用废水收集管道将废水收集至污水消毒池（处理规模为：2m3/d）进行处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，通过市政污水管网和其他废水进入预处理池处理，最终通过污水管网进入苍溪县石家坝城市污水处理厂; 新建. 噪声 治理; 运营期; 建筑隔声，选用低噪声设备，在医疗设备安装时配套安装减震垫，可有效隔离振动的传播。做好设备的安装调试，定期对设备进行维护，保持器良好的运行效果。安装静音的新风系统和静音空调，并请专业的人安装。为避免动物叫声的影响，建设项目方将室内治疗室、住院室等宠物活动较多的区域安装隔声门（窗）或者双层玻璃，四周缝隙使用橡胶封条，采用硬质地板的设计。对于留观或住院期间持续产生高噪声的宠物，尽快找到原因，尽可能通知该宠物主人陪同宠物往返多次就诊而非住院。; 2; 新建. 固废 处置; 运营期; 生活垃圾：经场内垃圾桶收集后定期运送至当地市政垃圾收集点，最后由环卫部门统一清运。; 0.5; 新建. 宠物粪污：粪便单独收集处置委托环卫部门清运处置。; 1; 新建. 废包装及输液瓶：暂存于医疗外包装暂存间（建筑面积2m2,位于宠物医院1楼），交由相关公司回收处理; 1; 新建. 水质处理器产生的悬浮物及污泥：水质处理器产生的悬浮物及污泥为危险废物，定期清淘后交由相关资质单位处理，并签订处理处置协议。; 1; 新建. 废紫外下灯管：集中收集后贮存在医疗废物暂存间的医疗废物收集桶内，定期由有资质企业处置。; 1; 新建. 感染性医疗废物、损伤性医疗废物：集中收集于医疗垃圾暂存区（面积2m2，位于宠物医院1楼），医疗垃圾暂存区重点防渗，定期委托有资质单位进行清运处理。; 2; 新建. 化学性废物：要求桶装收集暂存后定期交由相关资质单位处理，并签订处理处置协议。; 1; 新建. 病理性废物：动物切除组织暂时冷藏，交由有资质单位处置，并签订处置协议，动物尸体暂时冷藏，并与当日联系有资质的焚化站拉走处理，不过夜，并签订处置协议。; 1.5; 新建. 废活性炭：集中收集后贮存在医疗废物暂存间的收集桶内，定期由有资质企业处置。; 1; 新建. 药物性废物：医院只有少量的过期药品，收集在医疗废物暂存间，医疗废物暂存间重点防渗，返回厂家。; 1; 新建. 地下水; 运营期; 危废间、污水消毒池进行重点防渗（防渗混凝土+托盘） 综合楼其他区域一般防渗（防渗混凝土）; /; 计算到固废. 其他; 风险防范措施; 做好于医疗废物暂存间泄露和废水事故性排放防范; 1.0; 新建. 企业自行监测计划; 见表4-1、4-4、4-6; 1.0; 新建. 环境管理; 运营期; 安排管理人员负责实验室的环境管理，做好实验室危废处理台账; /; 新建. 合计; /; 21; /. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 医疗废物暂存间产生的恶臭 | 医疗废物暂存间产生的恶臭 | 医疗废物的密封、清运和消毒工作，加强管理，定期进行医疗废物暂存间储存设施、设备的清洁和消毒工作，并喷洒生物除臭剂； | / |
|  | 污水处理设施产生的恶臭 | 污水处理设施产生的恶臭 | 污水处理设施密封，定期对设备进行消毒； | / |
|  | 宠物散发的异味 | 宠物散发的异味 | 宠物散发的异味通过设置抽排风系统，并使用紫外灯消毒装置和活性炭吸附装置处理后通过排风口外排以降低空气中含菌量。 | / |
| 地表水环境 | 工作人员生活污水 | 悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群 | 通过污水管道进入已建的预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1998）三级排放标准后排入市政污水管网，最终进入苍溪县石家坝城市污水处理厂 处理 | / |
|  | 宠物治疗废水 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总余氯 | 设置专用废水收集管道将废水收集至污水消毒池（处理规模为：2m3/d）进行处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，通过市政污水管网和其他废水进入预处理池处理，最终通过污水管网进入苍溪县石家坝城市污水处理厂 |  |
|  | 宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总余氯 | 设置专用废水收集管道将废水收集至污水消毒池（处理规模为：2m3/d）进行处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，通过市政污水管网和其他废水进入预处理池处理，最终通过污水管网进入苍溪县石家坝城市污水处理厂 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 建筑隔声，选用低噪声设备，在医疗设备安装时配套安装减震垫，可有效隔离振动的传播。做好设备的安装调试，定期对设备进行维护，保持器良好的运行效果。安装静音的新风系统和静音空调，并请专业的人安装。为避免动物叫声的影响，建设项目方将室内治疗室、住院室等宠物活动较多的区域安装隔声门（窗）或者双层玻璃，四周缝隙使用橡胶封条，采用硬质地板的设计。对于留观或住院期间持续产生高噪声的宠物，尽快找到原因，尽可能通知该宠物主人陪同宠物往返多次就诊而非住院。 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 生活垃圾经场内垃圾桶收集后定期运送至当地市政垃圾收集点，最后由环卫部门统一清运；宠物粪污单独收集处置委托环卫部门清运处置；水质处理器产生的悬浮物及污泥、医疗废物为危险废物，定期清淘后交由相关资质单位处理，并签订处理处置协议；废包装及输液瓶暂存于医疗外包装暂存间，交由相关公司回收处理；废紫外线灯管、废活性炭集中收集后贮存在医疗废物暂存间的收集桶内，定期由有资质企业处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废间、医疗废水处理系统进行重点防渗（托盘+环氧树脂） 其他区域一般防渗（防渗混凝土） |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①医疗废物泄露事故分析 本项目医疗废物，暂存于医疗废物暂存间里，然后交于有资质单位处理，若发生泄露，会下渗污染地下水、土壤或进入地表水体。 ②废水处理系统故障分析 本项目了设置污水消毒池，用于处理医院产生的医疗废水；若污水消毒池发生故障或者未定时添加次氯酸钠消毒，会导致医疗废水超标排放。 ③废气处理系统故障分析 本项目了设置宠物散发的异味处理设施，用于处理医院产生的宠物散发的异味；若宠物异味处理设施发生故障，会导致宠物异味超标排放。 ④宠物管理的风险防范措施 建设单位与宠物主人共同做好宠物在院诊疗期间的管理，采取宠物笼、宠物链等有效措施防止病患宠物外逃；加强管理，做好宠物安抚，防止宠物因饥饿、恐惧引起的外逃；做好医院内部消毒、杀虫、灭鼠工作；严格遵守《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《动物疫情报告管理办法》等法律法规，本项目选址、布局、设计、建筑、设备、用具符合防疫要求；远离动物生产、屠宰、经营、动物产品加工、经营场所；有污水、污物、病死动物无害化处理和清洗消毒设施、设备；诊疗人员无人畜共患病；防疫制度健全，一旦发现宠物传染病或疑似宠物疫情要及时按照规定程序上报，不得接受患传染病或疫情的宠物。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 环境管理 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等要求，本次评价针对项目不同时期环境管理提出相关要求，具体见下表。 表5-1 项目环境管理计划一览表 序号; 运行时段; 管理计划. 1; 施工期; 认真落实施工期各项污染物治理措施；根据环评报告及环评批复的污染防治措施和“三同时”原则落实环保投资。. 2; 竣工验收期; 项目建成后会同有关单位认真呢检查环保设施是否符合“三同时”原则，检查结果递交当地环境保护行政主管部门；监测环保设施运行效率和效果；按相关管理要求积极组织环保竣工验收，通过验收后方可正式投入运营。. 3; 运行期; 建立健全环保管理制度；保障环保设施、环保设施等运行和维护费用；严格执行危险废物转移联单制度，做好危险废物处置登记工作；认真做好环保管理及宣传工作；认真配合当地环境保护行政主管部门完成各项环保工作。. |

# 六、结论

项目建设符合国家相关产业政策，符合相关污染防治规范要求，符合“三线一单”的要求，与广元市苍溪县目前规划政策不相违背，区域环境质量总体上能达到环境标准要求，项目拟采取的污染防治措施经济技术可行。在确保项目“三废”污染物达标排放，做好固废处理处置、地下水防渗、环境风险防范等措施，并严格执行“三同时”制度，落实设计和环评报告表中提出的各项环保治理措施的前提下，项目建成后是不会改变区域现有功能的。因此，该项目从环境保护角度看是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 医疗废物暂存间产生的恶臭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 污水处理设施产生的恶臭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 宠物散发的异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | 工作人员生活污水 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | +51 |
|  | 宠物治疗废水 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | +90 |
|  | 宠物做手术器械和地面、宠物笼清洁废水 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | +51 |
| 一般固废 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | +1.05 |
|  | 宠物粪污 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | +0.22 |
|  | 废包装及输液瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
| 危险废物 | 废紫外线灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
|  | 水质处理器产生的悬浮物及污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0.286 | +0.286 |
|  | 医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①