附件2

2023年苍溪车用汽油清净剂县级产品监督抽查实施细则

GYZJ—055—2023

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、 销售者的待销产品中抽取。
    随机数一般可使用随机数表等方法产生。

按产品种类规定的、同一型号、同一规格、同一批次企业出厂检验合格（或以任何方式证明合格）的产品。每批次产品抽取不少于2个最小独立包装，总量不少于550mL，其中检验样品不少于350mL，备用样品不少于200mL。

2 检验依据

- 车用汽油清洁剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闪点（闭口） | GB 19592-2019 | GB/T 261-2008 |
| 2 | 硫含量 | GB 19592-2019 | SH/T 0689-2000 SH/T 0253-1992 GB/T 11140-2008 NB/SH/T 0842-2017 |
| 3 | 氯含量 | GB 19592-2019 | SH/T 1757-2006 ASTM D7536-2020 |
| 4 | 防锈性/锈蚀程度 | GB 19592-2019 | GB/T 19230.1-2003 |

3 判定规则

3.1 依据标准

3.1依据标准

GB 19592-2019 车用汽油清净剂

GB/T 11140-2008 石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法

GB/T 19230.1-2003 评价汽油清净剂使用效果的试验方法 第1部分: 汽油清净剂防锈性能试验方法

GB/T 19230.2-2003 评价汽油清净剂使用效果的试验方法 第2部分: 汽油清净剂破乳性能试验方法

GB/T 261-2008 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

GB/T 37322-2019 汽油清净性评价 汽油机进气阀沉积物模拟试验法

NB/SH/T 0842-2017 轻质液体燃料中硫含量的测定 单波长色散X射线荧光光谱法

SH/T 0253-1992 轻质石油产品中总硫含量测定法(电量法)

SH/T 0689-2000 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)

SH/T 1757-2006 工业芳烃中有机氯的测定 微库仑法

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。